土石坝施工期沉降分析

1、介绍

本教程分析在软土地基上新建大坝，分析其在施工期的沉降变形。模型采用了双曲线本构，同时考虑了：

- 不排水抗剪强度随深度变化；

- 地基土的刚度随深度而变化；

- 地基土的风度随Y方向应力而变化；

- 回填土采用双曲线模型（刚度为常数）；

2、问题描述

图1为模型的分析树，图2为模型几何。回填共花8步完成。

图1 模型树

图2 模型的几何

原位分析时，地基的材料采用线弹性本构模型。地下水位线位于地表。因此，原位分析中，我们采用线弹性的有效应力参数。采用有效应力参数时，在计算初始应力时考虑了孔隙水压力的影响。如果忽略了孔隙水压力的影响，初始应力场的计算可能不正确。

在施工期，地基土采用总应力参数的双曲线本构模型。总粘聚力与弹性模型都通过不排水总应力参数进行定义。回填土的材料刚度大于地基土的材料刚度。

图3为地基土的不排水抗剪强度（总粘聚力）。强度从50kPa增加到400kPa，我们定义强度随着深度而增加的一个函数。

图3 不排水抗剪强度随深度而变化

我们定义弹性模量也随着深度增加而增加，从地表的5000kPa增加到12000kPa。

图4 地基土的弹性模量随深度而变化

回填土的抗剪强度为10000kPa，弹性模量为15000kPa。

- 结果与讨论

- 3.1 材料属性

下图显示了地基土的不排水抗剪强度随回填应力的增加而变化的曲线。表头单位为秒，表示每一步的回填。注意不排水抗剪强度在所有回填过程都相同，因为本教程主要是想模拟地基土在不排水过程中的强度。地基土的弹性模量如图6所示。

图5 回填过程中不排水的强度的变化曲线

图6 回填过程中弹性模量的变化曲线

- 3.2 沉降变化

中心点处Y方向的变形如图7所示。我们发现，最大的变形并不是发生在坝顶。

地基表面Y方向的位移如图8所示。我们发现最大的位移在坝中心位置，但在中心位置两侧还会有隆起。

由于我们这里分析的是不排水情况下，所以地基的体积不会发生改变。因此沉降后，只会向两边挤压，导致两边会发生隆起。

变形网格如图9所示。

图7 大坝中心线处Y方向位移

图8 地基表面Y方向变形

图9 变形网格

- 地基的刚度随上层附加应力而变化

模型还分析了地基土的刚度随上层附件应力的增加而增加，指定弹性的计算来源于上级目录的应力值。第一步回填作为下一步回层的上级目录，同时下一下的弹性模量取值来源于上级目录的应力计算值。计算所得弹性模量的变化值如图10所示。

图10 弹性模量是上层附加应力的函数

- 总结

在计算时，可以先假定弹性模量为一个常数，得到一个计算结果，然后再在此结果基础上，对弹性模量进行改变，进行更为复杂模型的分析。在定义弹性模量为一个函数之前，假设其为一个常数，是为了更好的理解物理过程，验证模型的准确性，同时在复杂问题分析之前先简化模型是一个比较好的习惯。