土工合成材料在路堤填筑过程中的应用

1、介绍

本教程主要说明在路堤构筑过程中，如何使用土工合成材料进行加固，从而提高构筑物的稳定性。此案例中，在软土地基上构筑路堤，为了提高构筑物的稳定性，在地基土与回填土中添加了土工合成材料。软件中采用接触面单元来模拟土工合成材料。下图中高亮显示的是接触面单元，其中不同的颜色代表不同的材料属性。

此案例主要展示如何来模拟土工合成材料，同时如何定义土工合成材料与上下两层土层之间的不同的接触。其次本案例中在分析路堤的稳定性时，并没有考虑土工合成材料滑动摩擦力，添加土工合成材料后会影响结构的应力，进而影响其稳定性。

2、问题描述

路堤填筑完成后的几何如图1所示。地基土为较软的材料。回填土为砂土。

图1 模型的几何

人工回填土分五步，每步回填高度为1米。

路堤回填完后，还需要计算其稳定性。在SIGMA软件中，对于路堤回填这类问题，需要计算其初始应力场，模型中采用线弹性的本构模型来计算其初始应力场。

图2 为此项目的模型分析树。

图2 模型分析树

需要注意的是我们采用接触面单元来模拟土工合成材料，在坡角处，我们让接触面单元略超过坡角，如图3所示。如果没有超过的这一小段，土工合成材料将会与地基土链接在一起。如图4所示。事实上土工合成材料与地基土有一个共同的节点（节点15），意味着两层材料是链接在一起的，因此需要把地基土的区域延伸到节点16。

图3 接触面单元超过坡角

图4 接触面单元位于坡角处

3、模型材料

模型中使用的材料并不是具体实际问题提测得的材料，由于只模型是一个测试模型，因而材料也是为了测试而设定的。

如前面说到的那样，我们定义土工合成材料上下两层材料不一样，是为了模拟上下材料与土体的摩擦不一样。

我们设定土工合成材料是没有刚度的，因此，我们输入其惯性矩为0。我们只输入了其弹性模型与截面面积。在二维分析中，我们都是采用的单位厚度（即厚度为1m）。相当于土工合成材料铺设了一排。

假设土工合成材料为弹塑性材料，指定土工合成材料下材料的黏聚力为0，内摩擦角为18。土工合成材料上的材料属性c=0，phi=20。

同时我们假定土工合成材料只能抗拉不能抗压。

4、土工合成材料的加固作用

图5为土工合成材料受的拉力。我们发现坡角处的最大拉力是再现在第二层和第三层回填的时候（如图6所示）。这是因为回填后潜在滑移方向指定坡角。最终，最大的拉力位于路堤中心位置。

图5 土工合成材料受的拉力

图6 回填第二层与第三层土时土工合成材料受的拉力

5、稳定性分析

模型中采用了SLOPE软件来分析此边坡的稳定性，结果如图7所示。有几个地方我们需要注意一下：

土工合成材料所的受拉力并没有参与稳定性的计算。土工合成材料改变了边坡的内部应力，从而影响边坡的稳定性，但土工合成材料自身并没有参加稳定性的计算。在传统的极限平衡分析中，土工合成材料会提供一个拉力从而提高边坡的稳定性，但在SIGMA中，计算的应力只改变边坡的内部应力，而不是提供一个抗滑力。

事实上，接触面单元由于非常薄，所以不会影响潜在滑移面的抗剪强度。如果潜在滑移面穿过接触面单元，在计算稳定性的时候接触面单元的材料将不会参加稳定性的计算。当然如果是沿着土工合成材料表面进行滑移，则需要单独的考虑。

接触面单元也不会参与土条的划分。

图7 考虑土工合成材料时，稳定性的分析结果

如果把接触面与土工合成材料都去掉，计算结果如图8所示，稳定性安全系数为1.208。

图8 不考虑土工合成材料时，稳定性的分析结果

土工合成材料提高了稳定性安全系数，从1.208到1.27。因为土工合成材料控制了边坡的形状以及变形。

6、结论

此案例展示了如何用SIGMA中的梁单元来模拟土工合成材料，土工合成材料如何提高潜在的稳定性安全系数，以及如何使用弹塑性材料来定义土工合成材料，同时定义土工合成材料上下的材料属性不同。

我们还分析了路堤修筑完后的稳定性，以及地基的沉降，相对稳定性而言，沉降也是软土地基中需要留意的一个参数。

在SIGMA中，模拟土工合成材料，可以分析其受的拉力以及考虑其变形。如果我们只关心其稳定性，可以仅使用SLOPE来分析其稳定性。